齐一院感管部〔2021〕11 号

隔离病区（残康楼）疫情期间

医疗废物管理制度

- 一、切实落实主体责任,高度重视隔离病区（残康楼）产生的医疗废物管理。各分区负责人为医疗废物管理的第一责任人,产生医疗废物的具体操作人员是直接责任人。加大环境卫生整治力度,及时处理产生的医疗废物,避免各种废弃物堆积,努力创造健康卫生。

- 二、所有医疗废物处置人员上岗前须接受院感知识培训,包括防护用品使用、消毒技术规范和相关法律法规等。防护用品的穿脱操作应在更衣室和脱衣间值班人员的指导和帮助下完成。

- 三、由后勤组负责各区医疗废物的收集和处理,有问题及时反馈并督导整改。

- 四、病区内各区产生的所有废物,包括医疗废物和生活垃圾,均应当按照医疗废物进行分类收集。

- 五、医疗废物专用包装袋、利器盒的外表面应当有警示标识,在盛装医疗废物前,应当进行认真检查,确保其无破损、无渗漏。医疗废物收集筒应为脚踏式并带盖。医疗废物达到包装袋或者利器盒的3/4时,应当有效封口,确保封口严密。应当使用双层包装袋盛装医疗废物,采用鹅颈结式封口,分层封扎。

- 六、按照医疗废物类别及时分类收集,确保人员安全,控制感染风险。盛装医疗废物的包装袋和利器盒的外表面被感染性废物污染时,应当增加一层包装袋。分类收集使用后的一次性隔离衣、防护服等物品时,严禁挤压。每个包装袋,利器盒应当系有或粘贴中文标答,标签内容包括:医疗废物产生单位,产生部门,产生日期,类别,并在特别说明中标注“新型冠状病毒肺炎”或者简写为“新冠肺炎”。

- 七、潜在污染区和污染区产生的医疗废物在离开污染区前,应当对包装袋表面采用1000mgL的含氯消毒液喷洒消毒(注意喷酒均匀),或在其外面加套一层医疗废物包装袋。清洁区产生的医疗废物,按照常规的医疗废物处置。

- 八、医疗废物中含病原体的标本和相关保存液等高危险废物,如核酸检测、血液检测标本应当在产生地点(实验室内)进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理,然后按照感染性废物收集处理

- 九、医疗废物的运送贮存

- (1)安全运送管理:在运送医疗废物前,应当检查包装袋或者利器盒的标识、标签以及封口是否符合要求。工作人员在运送医疗废物时,应当防止造成医疗废物专用包装袋和利器盒的破损,防止医疗废物直接接触身体,避兔医疗废物泄漏和扩散。每天运送结東后,对运送工具进行清洁和消毒,含氯消毒液浓度为1000mgL;运送工具被感染性医疗废物污染时,应当及时消毒处理。

- (2)规范贮存交接:医疗废物暂存处应当有严密的封闭措施,设有专门工作人员进行管理,防止非工作人员接触医疗废物。医疗废物宜在暂存处单独设置区域存放，尽快交由医疗废物处置单位进行处置。用1000mg/L的含氯消毒液对医疗废物暂存处地面进行清毒，至少每日2次.医疗废物产生部门、运送人员、暂存处工作人员以及医疗废物处置单位转运人员之间,要逐层登记交接,并说明其来源于新型冠状病毒肺炎患者或疑似患者。

抄送：残康楼工作人员   护理部   医务部

齐齐哈尔市第一院感染管理部                 2021年1月4日